SONATRACH - Complexe GL1/Z - Arzew

Département Maintenance - Section Échangeurs et Instrumentation

# RAPPORT DE MAINTENANCE N° RM-2026-0902

Date d'intervention : 15/09/2026 au 16/09/2026

Ingénieur maintenance : Nassima OUALI. Techniciens : Rachid BOUZID (mécanique), Samir MEZIANI (instrumentation).

## 1. Contexte

Lors de la revue hebdomadaire du 14/09/2026, l'exploitation a signalé une dégradation des performances du circuit de refroidissement de l'unité 2. La température de sortie de l'échangeur E-301 atteignait 118 °C pour une valeur nominale de 95 °C, et la régulation de débit de la vanne FV-410 était instable.

## 2. Anomalies constatées

- Échangeur E-301 : perte de charge de 1,9 bar contre 0,8 bar nominal, cause d'une baisse d'échange thermique (gravité moyenne).

- Vanne de régulation FV-410 : tige grippée avec hystérésis mesurée à 4 % (gravité moyenne).

- Échangeur E-301 : corrosion superficielle sur deux boulons de bride, sans fuite (gravité faible).

## 3. Causes

E-301 : les dépôts observés dans le faisceau tubulaire indiquent un encrassement côté eau de refroidissement. Un défaut de traitement de l'eau est suspecté mais reste à confirmer par une analyse en laboratoire. FV-410 : la garniture du presse-étoupe était durcie et la tige insuffisamment lubrifiée.

## 4. Interventions réalisées

- Isolement, vidange et ouverture de l'échangeur E-301 le 15/09/2026.

- Extraction du faisceau et nettoyage haute pression à 150 bar, puis inspection visuelle des tubes : aucun tube bouché ni percé.

- Remontage avec joints neufs et essai d'étanchéité à la pression de service.

- FV-410 : démontage de la tête, remplacement de la garniture du presse-étoupe, graissage de la tige.

- FV-410 : recalibrage du positionneur et essai de course de 0 à 100 %.

- Les boulons corrodés de l'E-301 ont été nettoyés à la brosse métallique mais n'ont pas été remplacés.

## 5. Résultats

E-301 : la perte de charge est revenue à 0,85 bar et la température de sortie à 96 °C après remise en service le 16/09/2026 à 10h00. FV-410 : la course est complète et la régulation est stable, mais l'hystérésis reste à 2,5 % alors que la limite admissible est de 1 %. La durée d'arrêt de l'unité de refroidissement a été de 22 heures.

## 6. Pièces remplacées et mesures

| Pièce | Équipement | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Joints de calandre | E-301 | 2 |
| Garniture presse-étoupe | FV-410 | 1 jeu |

| Mesure | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| Perte de charge E-301 | 1,9 bar | 0,85 bar |
| Température de sortie E-301 | 118 °C | 96 °C |
| Hystérésis FV-410 | 4 % | 2,5 % |

## 7. Recommandations

- Faire réaliser une analyse de l'eau de refroidissement pour vérifier le traitement chimique.

- Remplacer la vanne FV-410 lors du prochain arrêt programmé, car l'hystérésis reste hors tolérance.

- Remplacer les boulons de bride corrodés de l'E-301 à la prochaine occasion.

- Mettre en place un suivi mensuel de la perte de charge de l'échangeur.