RAPPORT D'INTERVENTION DE MAINTENANCE

Référence : RM-2026-0855

Date d'intervention : 18/09/2026

Site : Unité de production - Zone B

Équipement concerné : Convoyeur à bande CB-310

Technicien : Yacine Bouzid

Durée d'intervention : 4h15

Description du problème :

Arrêt complet du convoyeur suite à un déclenchement du disjoncteur

moteur. C'est la 3e fois en un mois que cet incident se produit

(voir RM-2026-0798 et RM-2026-0821).

Diagnostic :

Surcharge moteur due à un désalignement progressif du tapis, aggravé

par une accumulation de matière sous la bande côté tambour de renvoi.

Les interventions précédentes n'avaient traité que le symptôme

(réarmement du disjoncteur) sans corriger la cause racine.

Action réalisée :

- Nettoyage complet sous le tambour de renvoi

- Réalignement de la bande

- Vérification de la tension du tapis

- Réarmement et test en charge sur 30 min : stable

Recommandations :

- Problème structurel confirmé : nettoyage préventif hebdomadaire

- Envisager l'installation d'un racleur de bande

- Ce cas doit être escaladé à l'ingénieur maintenance : 3 occurrences

du même symptôme en 30 jours malgré interventions correctives

Pièces utilisées : Aucune

Statut : Intervention clôturée - suivi requis